وزارة الدولة لشئون البيئة

الإدارة المركزية للإعلام والتوعية البيئة

إدارة الإعلام

20/7/2010

تقرير عن

تقييم الأوضاع البيئية للشركة المالية والصناعية

بكفر الزيات

مقدمة :

يتضمن هذا التقرير أبعاد الموقف البيئى للشركة المالية والصناعية بكفر الزيات فى ضوء جهود التفتيش التى يقوم بها الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة فى طنطا ، حيث بلغ عدد مرات التفتيش 22 مرة خلال السنوات العشر الأخيرة ، للتأكد من تنفيذ بنود القانون رقم 4 لسنة 1994 .

يمكن تلخيص نتـائج تقييم الوضع البيئى للشركة فى النقاط الآتية :

أولاً : نتائج قياسات تركيز ثانى أكسيد الكبريت بمدينة كفر الزيات :

- قامت اجهزة الرصد التابعة للفرع الاقليمى للجهاز بقياس نوعية الهواء بالمنطقة المحيطة بالشركة لتحديد مدى تأثر هذه المنطقة بأنشطة المصنع وتبين انحسار التأثير داخل بيئة العمل بالمصنع ولم يلاحظ انتشار هذه التأثيرات الى المنطقة المحيطة به كما ان نوعية الهواء بها لم تشهد اى ارتفاعات غير متوقعة فى تركيزات هذا الغاز.

- أشارت نتائج رصد تركيزات ثانى اكسيد الكبريت بمدينة كفر الزيات الى حدوث انخفاض ملحوظ فى تركيزات الغاز خلال عام 2010 مقارنة بالاعوام السابقة من حولي 170 ميكروجرام/م3 عام 2001 إلي حوالي50 ميكروجرام/م3 عام 2010  وهى اقل من الحدود المسموح بها فى القانون (150 ميكروجرام/م3) .

كما تلاحظ وجود انخفاض فى تركيزات الأتربة الصدرية بعد قيام الشركة بتركيب سيكلونات وأجهزة شفط علي ماكينات التعبئة في الفترة من مارس 2009 الي مارس 2010 .

ثانياً : موقف الصرف الصناعى المعالج على نهر النيل :

- قامت الشركة بالانتهاء من تنفيذ مشروع لايقاف الصرف الصناعى المباشر على نهر النيل وتحويله الى مصرف جناج يتضمن الاتى:

  - مد خط للصرف الصناعي من الشركة الى مصرف جناج بطول حوالي 1800م

  - تم الانتهاء من إنشاء غرف محطة الرفع وكذلك غرفة الطلمبات لخط الصرف الجديد0

  - تم الانتهاء من غرفة التحكم الخاصة بتشغيل الطلمبات الخاصة بمحطة الرفع 0

  - تم مد خطوط شبكة الصرف الداخلية بالشركة وغرف التفتيش للتوصيل الى محطة الرفع الجديدة ومنها الى مصرف جناج

  - قامت الشركة بإعادة تأهيل محطة معالجة الصرف الصناعي الموجودة داخل الشركة ورفع كفاءة عملية المعالجة للتوافق مع الحدود الواردة بالقانون

- بتاريخ 10/5/2010 قامت لجنة مشتركة مشكلة من معمل القياسات البيئية للفرع ومعامل الصحة والري بأخذ عينة من الصرف الصناعي الناتج عن الشركة لبيان مدي مطابقتها لمعايير الصرف علي مصرف جناج وأسفرت عن مطابقتها لحدود القانون 48 لسنة 1982 الخاص بحماية نهر النيل والمجاري المائية, وجاري التنسيق مع وزارة الموارد المائية والرى لتحويل الصرف علي مصرف جناج وغلق مصب الصرف الصناعى للشركة على النيل.

ثالثاًً : نتائج تنفيذ خطة توفيق الأوضاع البيئية المقدمة من الشركة حتى الآن :

- اشتملت خطة توفيق الأوضاع البيئية المقدمة من الشركة علي الآتي :

- تعلية اسوار الشركة بارتفاع 3م (تم تعلية 350م بجوار مخازن شركة الملح وجارى تعلية 450م أمام ماكينات التعبئة ومنطقة الزراعات بتكلفة حوالى 788 الف جنيه)

- بناء سور خرسانى حول تنكات حامض الكبرتيك (تم بتكلفة 322 ألف جنيه)

- اعادة تأهيل السيور الناقلة وتغطيتها (تمت عملية التغطية بتكلفة اجمالية مليون جنيه)

- صيانة الطاحونة الالمانى وغرفة التشغيل لخفض انبعاثات الاتربة فى بيئة العمل (تم بتكلفة 175 الف جنيه)

- صيانة الطاحونة الفرنساوى وغرفة التشغيل لخفض انبعاثات الاتربة فى بيئة العمل (تم بتكلفة 170 الف جنيه)

- تخفيض نسبة التربة المستنشقة حول وحدات التعبئة (تم عمل سيكولونات لتجميع الاتربة واحكام تغطية اماكن الانبعاثات بتكلفة 20 الف جنيه)

- زيادة كفاءة ابراج غسيل الغازات لوحدات انتاج السماد لخفض انبعاثات الفلور (تم بتكلفة 6000 جنيه)

- تخفيض الانبعاثات فى بيئة العمل واحكام التغطية فى وحدات انتاج السماد (تم بتكلفة 9000 جنيه)

- منع التسريبات وعمل سبل حماية لحوض صهر الكبريت بوحدة سيمون (تم بالجهود الذاتية للشركة)

- نقل خام الكبريت المشون فى غير الاماكن المخصصة له وتأمين المخزن الجديد (تم النقل وعمل التسويات اللازمة بتكلفة 46 الف جنيه)

- التخلص من الخردة الموجودة بالمصنع (تم عمل مزاد علنى وبيع الخردة بمبلغ 236665 جنيه)

رابعاً : إعادة تأهيل وحدتى السماد المحبب بالشركة :

- صدر قرار السيد/ اللواء محافظ الغربية برقم 1686 لسنة 2009 بتاريخ 8/6/2009 بايقاف تشغيل وحدة السماد المحبب بالشركة المالية والصناعية بكفر الزيات لتشغيلها بدون ترخيص وعدم تنفيذ الاشتراطات البيئية. حيث تم تنفيذ قرار الايقاف اعتباراً من 10/6/2009.

- عقد اجتماع بتاريخ 10/4/2010 برئاسة السيدة الدكتورة / رئيس الجهاز وفى حضور العضو المنتدب التنفيذى للشركة المالية لمناقشة خطة الشركة لاعادة تأهيل وحدتى السماد المحبب لامكانية اعادة تشغيلها مرة اخرى. وأسفر الإجتماع عن الآتى :

- التزام المنشأة بتقديم دراسة تقييم الأثر البيئى (ج) وعقد جلسة الاستماع  المطلوبة بحضور الجهاز والقيادات الشعبية والتنفيذية وذلك بخصوص وحدة السماد المحبب  .

- سرعة انتهاء  الشركة بتحويل الصرف الصناعى من نهر النيل الى مصرف جناج .

- التزام الشركة بالمعايير والاشتراطات البئية المنصوص عليها بالقوانين والقرارت الوزارية .

- بذل الشركة المزيد من الجهد لتنمية المجتمع المحيط .

  - تمت مخاطبة السيد السكرتير العام محافظة الغربية بضرورة التزام الشركة بتنفيذ ما اقر بها ممثليها فى إجتماعهم بالوزارة مع عدم السماح لها باعادة تشغيل وحدتى السماد المحبب لحين تنفيذ الاجراءات المطلوبة. وجارى متابعة الشركة بصورة مستمرة للتأكد من التزامها بالمعايير والاشتراطات البيئية فى كافة مراحل التشغيل .