وزير البيئه : توصيل الغاز الطبيعي المتولد من قش الأرز لـ 50 منزل بمحافظة الشرقية

مقدمة :

تبذل وزارة الدولة لشئون البيئة  مجهودات للاستفادة اقتصاديا وبيئيا من قش الأرز بالتوسع فى استغلاله كأعلاف للماشية و فى صناعة الأسمدة العضوية التي تحتاجها الأراضى الزراعية بالإضافة  للتوسع فى الزراعة الحيوية النظيفة  دون استخدام مخصبات كيماوية كذا استخدامات قش الأرز فى تصنيع أجود أنواع الأخشاب واستخراج طاقة حرارية منه بالاستفادة  بالتكنولوجيا الصينية خاصة بعد وصول  ,وحدتين لإنتاج طاقة حرارية ، حيث تم تركيبهما فى قريتين بالدقهلية والشرقية وتستهلك كل وحدة 15 الف طن قش ارز فى الموسم الواحد هذا الى جانب ما تم تنفيذه فى إطار أهداف السياسة العامة للدولة والبرنامج الانتخابي للسيد الرئيس  والذى يتضمن تشغيل الشباب و  الحفاظ على البيئة المصرية .

وفى هذا الاطار افتتح المهندس ماجد جورج وزير الدولة لشئون البيئية يرافقه سفير الصين فى القاهرة ومحافظ الشرقية ولفيف من المهتمين بالعمل البيئي مصنعا لانتاج الغاز الحرارى من قش الارز وتوصيلة لـ50 منزل بمحافظة الشرقية  بهدف الاستفادة من قش الأرز بيئيا واقتصاديا .

مصنع إنتاج الغاز من قش الأرز

خلفية :

- تم التعاقد مع جمهورية الصين الشعبية على توريد وتركيب عدد 2 مصنع لإنتاج الغاز من المخلفات الزراعية بمحافظتى الشرقية والدقهلية.

- تم توريد المعدات من الصين بسعر حوالى  145 ألف دولار شاملة التركيب للمصنع الواحد.

- تم تمويل شراء الوحدتين من وزارة الدولة لشئون البيئة بمبلغ 290220 دولار أمريكى ذلك بخلاف أعمال الإنشاءات والأسوار والبنية الأساسية.

- تم إنشاء مصنعين لإنتاج الغاز من قش الأرز، أحدهما فى كفر العزازى مركز أبو حماد محافظة الشرقية بمساحة 2.16 فدان، والآخر فى قرية الأمير بن السلام مركز تمى الأمديد محافظة الدقهلية بمساحة 2 فدان وهما يعملان بتكنولوجيا صينية.

ثانياً: دور وزارة الدولة لشئون البيئة:

- تم التعاقد مع شركة غاز مصر لتنفيذ شبكة الغاز الأرضية والتوصيلات المنزلية لعدد 100 شقة شاملة العداد بواقع 50منزل لكل من محافظتى الشرقية والدقهلية بتكلفة إجمالية 200 ألف جنيهاً مصرياً ممولة بالكامل من الوزارة (حوالى 2000 جنيه للشقة الواحدة).

- بالنسبة لمحافظة الشرقية:

- تم الإنتهاء من الشبكة والتوصيلات وتركيب العدادات بالكامل، بدأ العمل فى 1/8/2006 وإنتهى فى 30/8/2006

- تم تسليم عدد 50 بوتاجاز لعدد 50 شقة بدون مقابل.

- تم تشوين كمية كبيرة من قش الأرز بموقع المصنع تكفى لتشغيل المصنع لمدة عام.

- تم تدريب العمالة المصرية بالتنسيق مع الجانب الصينى.

بالنسبة لمحافظة الدقهلية:

جارى تنفيذ الشبكة الأرضية بالكامل وتم تنفيذ التوصيلات المنزلية والعدادات لإجمالى 50 شقة والمخطط الإنتهاء من جميع الأعمال فى نهاية شهر أكتوبر

ثالثاً: مكونات المصنع:

خزان غاز – خزان مياه – مبنى الماكينات – مخزن قش الأرز – مبنى إدارى.

تبلغ العمالة بالمصنع 12 عامل.

اله الفلترة

فرن المحرقة

اله تغذية بالقش

اله تقطيع

القش

نظام زيادة الضغط

وحدة التبريد

اله تصريف

النفايات

محبس امان

الماء

خزان الغاز

جهاز

مقاومة النار

شبكة الغاز للمنازل

" تحويل قش الأرز إلى غاز "

رابعاً: وحدات تحويل قش الأرز إلى غاز:

- تعتمد الفكرة علي حرق قش الارز في محرقة خاصة ( Incinerator)

( تحرق القش حرقا كاملا تحت درجة حرارة 800-1000 درجة مئوية )

- خلال عملية الحرق يتم تحويل عناصر الكربون والهيدروجين والأكسجين إلى أكاسيد الكربون والهيدروجين والميثان والبروبان وغازات أخرى ومعظم الطاقة الموجودة فى القش تنتقل إلى الغاز.

- يتم تجميع الغاز تحت وحدة كنترول (1كجم قش ارز = 1.8 – 2 متر مكعب  غاز طاقة)

(1 طن قش أرز حوالى 2000 متر مكعب غاز)

( ا متر مكعب غاز  = 5 كالورى طاقة )

- يتم تخزين الغاز في خزان سعة 350 متر مكعب مياه ( في 80 دقيقة فقط ) اي في كل 80 دقيقة يمكن انتاج 350 متر مكعب غاز

- يتصل الخزان بشبكة توزيع داخلي للقرية ( في مواسير عادية مثل التي تستخدم لشبكات المياه  )

- لا ينتج عنها اي مخلفات او اضرار بيئية او ادخنة وهي تكنولوجيا جديدة ومختلفة عن البيوجاز.

- الغاز الناتج: 180 – 200 م3/ الساعة

- كفاءة التحويل إلى غاز أكبر من 75%

- ضغط تخزين الغاز 2800 بار

- المادة الخام قش الأرز ومخلفات المحاصيل الأخرى.

خامساً: إقتصاديات وحدة مشروع تحويل قش الأرز إلى غاز

التكاليف الإستثمارية للمشروع بمحافظة الشرقية:

| م | بيان | المبلغ بالألف جنيه | جهة الصرف |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | الأرض | بدون مقابل | تخصيص من محافظة الشرقية |
| 2 | شبكة الغاز | 100 | وزارة الدولة لشئون البيئة |
| 3 | نظام الحريق والخزانات | 750 | وزارة الدولة لشئون البيئة |
| 4 | الأسوار | 124.525 | وزارة الدولة لشئون البيئة |
| 5 | مبنى المصنع – خزان الغاز – خزان – مياه أراضى – غرفة الامن – الموقع العام (زراعة شجر – أسفلت) | 287.500 | وزارة الدولة لشئون البيئة |
| 6 | 50 بوتاجاز | 5.800 | وزارة الدولة لشئون البيئة |
| 7 | آلات ومعدات المصنع | 834 | وزارة الدولة لشئون البيئة |
|  | الإجمالى | 2.1 مليون جنيه | وزارة الدولة لشئون البيئة |

- التكاليف الإستثمارية للمشروع بمحافظة الدقهلية:

| م | بيان | المبلغ بالألف جنيه | جهة الصرف |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | الأرض | بدون مقابل | تخصيص من محافظة الدقهلية |
| 2 | شبكة الغاز | 100 | وزارة الدولة لشئون البيئة |
| 3 | مبنى المصنع – مبنى إدارى – خظان الغاز – خزان مياه أرضى – أسفلت الأسوار | 1.114.400 | وزارة الدولة لشئون البيئة |
| 4 | منتظر إستكمال الأعمال | 300 | وزارة الدولة لشئون البيئة |
| 5 | 50بوتاجاز | 5.800 | وزارة الدولة لشئون البيئة |
| 6 | آلالات ومعدات المصنع | 834 | وزارة الدولة لشئون البيئة |
|  | الإجمالى | 2.354.200 | وزارة الدولة لشئون البيئة |

جديرا بالذكر انه يمكن الاستفادة من مخلفات المحاصيل الزراعية والتي تقدر بنحو 23 مليون طن سنويا وتتمثل هذه المخلفات في صورة احطاب وعروش واتبان وسيقان وقش لمختلف المحاصيل الحقلية , ويمثل قش الارز نحو 6 مليون طن تقع معظمها في محافظات الدلتا ولا يستفيد المزارع منها الا بنحو 17% من جملة هذه المخلفات، والباقي يعتبر انتاج فاقد على الاقتصاد القومي خلاف تلوث البيئة، حيث ان مشكلة التلوث الناتج من المخلفات الزراعية يمثل 40% وقت ظهور السحابة السوداء  لذا فكان لابد ان تأخذ وزارة البيئة جانب تشغيل الشباب فى منظومة المخلفات الزراعية  ومن اهمها قش الارز لذا تم توقيع بروتوكول تعاون مع الهيئة العربية للتصنيع لانتاج عدد 300 مكبس ، 200 جرار زراعى قدرة 76 حصان  وذلك للمساهمة فى تشغيل عدد 300 شاب سنويا ( قطاع خاص )  وبخاصة في مناطق زراعة الارز في الدلتا, وبما يمكن الاستفادة منهم في استغلال هذه الطاقات المهدرة والخامات الفاقدة ،  بما يعود بالنفع على المجتمع والفرد عن طريق تحقيق تنمية بيئية وزيادة دخول الشباب ورفع كفائتهم.

وفى اطار محاربة نوبات تلوث الهواء الحادة فقد قامت وزارة البيئة   بتقديم مشروع  بيئى لإقراض الشباب  لتمليك المكابس والجرارات الزراعية من صندوق حماية البيئة  بالوزارة بالتعاون مع بنك التنمية والائتمان الزراعى  على ان يقوم البنك باستكمال الاجراءات البنكية  ويستلم العميل فور انتهائة من الاجراءات البنكية وبفائدة  7%   بتقديم منحة للشباب المستفيد من مشروع شراء مكبس  مبلغ 14 الف جنيه وتقسيط المبلغ المتبقى على خمس سنوات بفائده 7%  ، وفقا للشروط التالية :

الدفعة المقدمة  : 5% للمكبس  ( 2 الف جنيه )

سعر الفائدة 7%  تناقصية .

فترة السماح 6 أشهر.

مدة السداد 60 شهرا.

فترة السداد ( شهري – ربع سنوي - نصف سنوي ) .

فترة الضمان  ( سنه  ) ضد عيوب الصناعة .

وقد قامت الوزارة بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع  بتنفيذ عدد 2 مصنع سماد عضوى من قش الارز وتم الاتفاق على شراء القش المكبوس بمبلغ  80 جنيه / طن

لاى كميه يقوم المتعاقد بإنتاجها  ،

اهداف المشروع :

كبس وحمع اكبر كمية من قش الارز وعمل سوق للقش حتى  لايقوم المزارع من التخلص منه

- تدوير المخلفات ( قش الارز) فى صورة صالحة للاستخدام بطريقة امنة وذلك بتحويله الى:

  - انتاج سماد عضوى كمبوست.

  - الجدوى ا لتشغيل المكابس.

  - استخدام الات القش البيئية لانتاج الخضر والزينة.

- خلق فرص عمل للشباب ( خاصة شباب الخريجين ) فى مجال التنمية البيئية والمحلية خاصة بمنطقة الدلتا

- تقدير العائد الاقتصادى المترتب على حماية البيئة من التلوث وذلك بالتغلب على الاثر السلبى لاهدار المخلفات الزراعية ( قش الارز) فى صورة:

  - تحسين المستوى الصحى

  - ارتفاع انتاجية العامل

  - انخفاض معدل الاصابة بالامراض الخطرة وبخاصة فى المدن

البعد البيئى والتنموى للمشروع:

المشروع يؤدى الى حل مشاكل بيئية كبيرة بجانب ابعاده الاقتصادية والتنموية من حيث:

- المشروع يقضى على مشكلة حرق المخلفات الزراعية وخاصة قش الارز والذى يمثل المشكلة الكبرى لمنطقة الدلتا لما تنتجه من كميات كبيرة من قش الارز وظهور سحابة سوداء .

- المشروع من ناحية اخرى يقضى على المشكلة البيئية الناتجة عن الاسراف فى استخدام المبيدات والاسمدة الكميائية وذلك بالتوسع فى تطبيق اساليب الزراعة الحيوية من خلال الارشاد فى مجال استخدام المبيدات الحيوية وتسويق الانتاج وربط الحفاظ على البيئة برفع عائد عملية الزراعة من خلال توفير السماد العضوى الذى هو اساس التوسع فى الزراعات الحيوية.

- إن حدة المشكلة البيئية تكمن فى زيادة نسبة المخلفات الزراعية وخاصة قش الارز والمشروع يرمى الى جمع هذه المخلفات وتحويلها من خلال تكنولوجيا نظيفة الى سماد عضوى وهو اهم مستلزمات الزراعة الحيوية .

اثر المشروع على النواحى الصحية : حيث ان القضاء على حرق قش الارز يعود بالنفع على الصحة العامة بعدم تعريض المواطنين الى استنشاق ناتج الحرق والحفاظ على هواء نظيف داخل القاهرة بجانب اختفاء السحابة السوداء , بالاضافة الى التوسع فى انتاج وتداول المنتجات الزراعية الحيوية يأتى اثره على صحة المواطنين من حيث انخفاض التعرض لامراض العصر الشائعة مثل امراض الفشل الكلوى وامراض الدم والكبد.